VPN – IPsec megvalósítás

IPsec egy IETF szabvány

- Nyílt szabvány, keretrendszert ír le, ami egy biztonságos alagutat tesz lehetővé távoli eszközön.

- A hálózati rétegben dolgozik: megvédi és hitelesíti az IP csomagokat a továbbítás folyamán.

- IPsec-hez nem tartozik semmilyen előre meghatározott hitelesítés, titkosítás, kulcs technológia, biztonsági algoritmus.

- Lehetővé teszi, hogy újabb, vagy jobb algoritmust használjunk, anélkül, hogy a szabványt módosítani kelljen.

IPsec keretrendszer

IPsec protokollok

AH (Authentication Header) jellemzői

- Sima hitelesítést biztosít, az adat küldőjét hitelesíti

- 51-es portot használja

- MD5, SHA támogatás

- Az üzenetet nem titkosítja

- Ahhoz használják, ha nem elvárás az adatok titkosítása

- Az integritást, hitelesítést biztosítja, egyedül használva gyenge védelmet nyújt

AH működésének lépései

- Az IP forgalmat és az adatokat az előre megosztott kulccsal kivonatolja (hash-eli)

- Ebből a hash-értékből létrehoz egy AH fejrészt és ebbe beleteszi az értéket

- Továbbítás a cél felé

- A címzett szintén kiszámolja az IP fejrészből és az adat mezőből a hash-értéket, ha egyezik, akkor a router hitelesnek tekinti a csomagot

ESP (Encapsulating Security Payload) jellemzői

- Az AH-hoz képest az a plusz szolgáltatás, hogy titkosít

ESP működése

- A teljes csomag titkosítása

- A titkosított csomagból kivonatot készítünk

- Ezen kivonat bekerül az ESP fejrészbe

- Ellenőrizzük az új fejrészet

IPsec protokollok működése

Transport (szállítási) mód

- A biztonságot csak a szállítási réteg és a fölötte lévő rétegek biztosítják

- Ebben a módban az eredeti IP címet használjuk

- Hosztok közötti adatcserére használjuk

Tunnel (alagút) mód

- 3. rétegtől biztosít védelmet, ebben az esetben az eredeti IP cím is titkosításra kerül, a teljes eredeti IP csomag titkosításra kerül és ez kerül elhelyezésre egy új IP csomagba

Biztonsági Társulás, SA (Security Associations)

- A két fél között egyeztet paramétereket, amelyet mindkét fél elfogad, ezt hívjuk SA-nak:

  - kulcs csere

  - DH (kulcs cserélő algoritmus)

  - a felek hitelesítése

  - titkosítási paraméterek egyeztetése

IPsec építőkövei

- SA alap építőköve az IPsec-nek

- Mindkét fél egy SADB (Security Associations Database)-t tart fenn, amiben a biztonsági beállításokat eltárolják:

  - titkosítási paraméterek, kulcs cserélési paraméterek, VPN kapcsolat fennállásának ideje (alapértelmezett: 1 nap), kulcs cserélő algoritmus típusa (DH1, 2, 5, 7)

  - Ezeknek fenn kell állni, hogy sikeres legyen a kapcsolat

ISAKMP:  Internet Security Association and Key Management Protocol

IKE:  Internet Key Exchange

Kapcsolat létrejöttének fázisai

1. FÁZIS

- Egyeztetni kell az IKE védelmi kezelését

- Kulcs cserélő algoritmus meghatározása (DH)

- Hitelesíteni kell magukat

- SA felépítése:

  - Ha main mód: 6 üzenetváltás, agresszív mód: 3 üzenetváltás

2. FÁZIS

- Egyeztetjük az IPsec titkosítási paramétereit (összehangoljuk az IPsec továbbítási metódusát)

- IPsec SA létrejötte

- időszakosan ellenőrizzük, hogy az IPsec SA fennáll-e

- Lehetőség szerint DH biztosítása

IKE KULCSCSERE

- FÁZIS

- Első lépésben a két eszköz ellenőrzi, egyezteti az alap biztonsági beállításokat.

Akkor jön létre, ha a két eszközön megegyezik a házirend száma.

Ha a két fél megegyezik a biztonsági beállításokban, akkor jön létre a kapcsolat.

5 dologra kell figyelnünk: HAGLE

H: hash | A: authentication | G: group DH | L: lifetime | E: encryption

- A DH algoritmusok generálnak maguknak egy biztonsági kulcsot

- A felek hitelesítik magukat (IPsec konfiguráció megkezdése), mielőtt a kommunikáció megindul

- FÁZIS

- A két fél egyezteti az IPsec biztonsági paramétereket

Ekkor jön létre köztük egy SA

IPsec konfigurálása

- Annak megvizsgálása, hogy van e ACL konfigurálva az eszközön.

- Létrehozzuk az ISAKMP alagutat, IKE biztonsági előírások létesítése (HAGLE).

- Létrehozzuk az IPsec alagutat (IPsec tunnel set).

- Létrehozunk egy Crypto ACL-t, amiben meghatározzuk, hogy milyen eszközök használhatják a VPN-t.

- Létrehozunk egy Crypto map-et, amelyben összekötjük az IPsec-et és az ACL-t.

- Elhelyezzük a Crypto map-et a megfelelő portra.

Ha ACL van az eszközön, akkor engedélyezni kell az ESP, AH protokollokat és az ISAKMP-t. Az ACL-t célszerű úgy elhelyezni, hogy a bejövő (inbound) forgalmat szűrjük, ne a kimenőt.

IPsec konfigurálásának lépései

R1(config)# crypto isakmp policy [száma]

R1(config-isakmp)# sha [vagy] md5

R1(config-isakmp)# authentication rsa [vagy] pre-share, rsa

R1(config-isakmp)# group 5 [DH]

R1(config-isakmp)# lifetime sec

R1(config-isakmp)# encryption des, 3des, aes192, aes256

- kulcsok létrehozása

R1(config)# crypto-isakmp key [kulcs] address [alagút másik végének IP címe]

- 1. Transform set: Olyan beállításoknak a kombinációja, amelyek meghatározzák a biztonsági szabályokat az IPsec-nek.

R1(config)# crypto ipsec transform-set [neve]

R1(cfg-crypto-trans)# [melyik protokoll] [melyik kivonatolás]

- Kiterjesztett Crypto ACL létrehozása: mely hosztok vehetnek részt a titkosított adatkapcsolatban (kik használhatják a VPN-t?). Belső hálózatokat engedélyezzük, hogy elérjük a távoli hálózatot.

- Létre kell hozni egy Crypto map-et: meghatározza, hogy mely forgalmakat fogjuk védeni.

- Mi a távoli félnek az IP címe? Ki van az alagút túloldalán?

- Milyen IPsec biztonsági beállításokat akarunk alkalmazni? (transform-set)

- Helyi címeket is megadjuk (IPsec forrás címe)

- Kulcs cserélés metódusa

- SA élettartama

R1(config)# crypto-map [neve] [azonosító száma] ipsec-isakmp

R1(config-crypto-map)# match address [kiterjesztett ACL száma]

R1(config-crypto-map)# set peer [távoli fél IP címe]

R1(config-crypto-map)# set pfs [DH száma] group5

R1(config-crypto-map)# set transform-set [létrehozott transform-set]

R1(config-crypto-map)# set security-association lifetime sec [mennyi ideig éljen az SA]

- Crypto map elhelyezése a megfelelő portra

R1(config-if)# crypto-map [map neve]

Ellenőrző parancsok

sh crypto map

sh crypto isakmp policy

sh crypto ipsec sa

sh crypto ipsec transform-set