WRITEUP

VTY VONALAK VÉDELME

ACL- OSPF- SSH- ETHERCHANNEL

ÓRAI munka 12.02

- Hálózati topológia összeépítése

- Rakjuk fel az eszközöket az ábrán látható módon:

- IP kiosztás

- Kiosztjuk az IP címeket az alábbiak alapján:

Kiinduló hálózat: 100.0.0.0

BOGLAR-USER VLAN 300: f0/4-20, 300 IP

BOGLAR-ADMIN VLAN 500: f21-24 500 IP

valamint LELLE LAN: 200 IP

USER: 100.0.0.0/23 255.255.254.0 max: 100.0.1.254

ADMIN: 100.0.3.0/29 255.255.255.248 max: 100.0.3.6

LELLE: 100.0.2.0/24 255.255.255.0 max: 100.0.2.254

- Routerek alap konfigurációja (BOGLAR- elsőnek)

- Jelszók, Eszköznév!!!!, Interfészek, Banner, Titkosítás(opcionális)

Gigabit 0-val dolgoztam, a BOGLAR ROUTEREN kezdek, felkapcsolom a no sh paranccsal, majd SUB-IF konfig módban vlanokra állítom az interfészeket.

adok neki leírást, és helper-address-t hogy a DHCP-t elérjék

Serial portot is bekonfiguráljuk a routerek közti hálózatra 192.168.0.0/30-as hálózatra

- Dinamikus Routolás

- OSPF protokollt használunk, a feladat leírása szerint. ezt tetszőleges PID-del és Router-ID-val adjuk meg. Az Ábrán én a 99-es PID ospf-et alkalmaztam, 1.1.1.1 és 2.2.2.2- RID-del

- SSH létrehozása

- SSH konfigurálása:

- username <uname> password <passwd>

- ip domain-name <domain név>

- crypto key generate rsa [enter] 1024 bit

- line vty 0 15

- transport input ssh

- password [tetszés szerinti jelszó]

- login local

- !! access-class [ACL neve / száma] <in/out>

- LELLE Router config

- DHCP poolok létrehozása /hálózat:

3, 4, 5. lépések elkövetése LELLE routeren is.

- ACL-ek konfigurálása.

- választható, hogy vagy soronként írod be az access-list [ACL száma] [parancsok… paraméterek]

- vagy ip access-list extended/standard [NÉV/SZÁM]

elsőnek megadtam: -permit tcp 100.0.3.0 0.0.0.7 any eq 22

(engedélyezem a 100.0.3.0 hálózatnak a 22-es portját [admin network] minden célállomás felé)

-másodiknak: deny tcp any any eq 22

(letiltom minden más hálózatnak a 22-es port használatát minden forrásból minden célállomás felé)

-harmadik parancs: permit ip any any

(minden egyéb ip forgalmat engedélyezek)

Mivel az ACL, Per line egyezéses szűrést alkalmaz, így előbb kell megadni a specifikus hálózati, host, engedélyezést vagy tiltást, és utána egy összefogó szabályt

mi is az a Per line egyezés?:

minden beírt sort külön lefuttat, és amelyiknél egyezést mutat a szabály, megáll a szűrés.
ezért adjuk a végére az ANY ANY-t mert az az összefogó szabály

HA nincs egyéb szabály, ami illene a csomagra, azt a default implicit DENY eldobatja a routerrel.

Ha nincs bejegyzés az ACL-be akkor csak a default Deny lép életbe és mindent tilt.

- Switchek konfigurációja (bár ezt e ponton mindenkinek kellene tudnia)

hostname :D

routerre csatlakozónak G0/1 trunk.

VLAN-ok létrehozása, elnevezése

switchmode állítása interface range módba, vlan access állítás

!!!!!!Trunk portok állítása mielőtt EtherChannel-t állítunk!!!!!!!!!!