ACL christmas edition

12.09

1. Feladat leírása

-	IPv6 ONLY!!!

A képen látható módon helyezzük fel az eszközöket

2. Feladat kritériumai:

-	Mikulás: - internetelérés, levelezés, szerver ping.

-	Grincs: Admin laptop pingelése

-	 Admin laptop: SSH-val minden routerre belépés (csak ő)

3. IP kiosztás

- Routerek közötti hálózat 2000:DB8:ACAD:1::/64

- MIKULAS VLAN: 2025:FEED:1:1::/64

- GRINCS VLAN: 2025:FEED:1:2::/64

- NORTH-POLE LAN: 2025:FEED:1:3::/64

3. Routolás

-OSPFv3

FELADAT MEGOLDÁSA

- Routerek, switchek alapkonfigurációja

  - Hostname

  - Password

  - Domain name

- Switch VLAN-ok konfigurálása

  - VLAN létrehozása

    - VLAN elnevezése

  - Switchportok Access módba való állítása

    - VLAN számára állítani a sw portot

  - A tetszés szerinti Gigabit portot TRUNK-re állítani!!! a vlan forgalmak miatt.

- Switch ETHERCHANNEL

  - ÁLLÍTSUK A F0/1-3 RANGE PORTOKAT TRUNK MÓDBA!!!!

  - F0/1-3 range módba Channel group [Ch num] mode [pagp/lacp/on] parancs kiadásával fogjuk össze port-chanelbe

- Router IP-k kiosztása, Interész konfiguráció

  - Kiadjuk az ip unicast-routing parancsot

  - Az interfészekre beállítjuk az IPv6-os GUA-t és LL címet

  - A South Pole routernek a Gigabites portját no sh-val felkapcsoljuk

    - G interfész SUBINTERFACE-eket állítunk be, VLAN-ok részére.

    - encapsulation dot1q [vlan száma] parancssal ráállítjuk hogy azzal a VLAN-id val kommunikáljon csak a subinterfész

    - beállítjuk az ip-jét szintúgy GUA és Link Local címet

- Router Dinamikus routolás

  - Mivel a feladat OSPFv3-at követel, így az ipv6 router ospf [PID] parancssal szerkesztjük az OSPF-et

    - Megadunk neki egy Router-id-t mivel V6-os címeknél nem tud automatán választani.

    - PASSIVE INTERFACE DEFAULT

    - no passive interface s0/0/0

  - bemegyünk a portokra amelyeket szeretnénk, hogy elérhető legyen.

  - kiadjuk az ipv6 ospf [PID] area 0 parancsot, így hozzáadtuk az interfészt az ospf „networks” táblájához

  - ezzel megtörtént a dinamikus routolás

- Router DHCPv6 Statefull

  - Ipv6 dhcp pool [pool name] parancssal létrehozzuk a poolokat, a két VLAN-nak.

    - -dns

    - -prefix length

  - a subinterfészekre állítunk:

    - managed-config-flag

    - dhcp server [pool neve]

- Server, Admin laptop statikus IP

  - Statikus IP beállítása az eszközöknek :P

- ACL konfigurálása (saját megközelítés)

  - South pole:

    - -2 ACL-t hozok létre: MIKULAS, SSH

    - SSH-ba 2 Entry kerül:

      - deny tcp any any eq 22 (ezzel letiltjuk minden forgalmaz ami a 22-es (SSH) porton próbál kommunikálni

      - permit ipv6 any any (engedélyezünk minden más ipv6-os forgalmat az ACL-ben)

    - MIKULAS:

      - tiltjuk az SSH hozzáférést itt is: deny tcp any any eq 22

      - rengeteg engedélyező parancsot adunk ki, ezt a következő képen, és az alábbi listán elemezzük:

      - www, pop3, smtp, 443 engedélyezése

      - icmp engedélyezése IP-re szűrve

      - FONTOS:: icmp any any nd-na/ns parancsok kiadása a Neighbor felderítés miatt ipv6-nál

      - tcp porton engedélyezzük ADMIN laptopnak a 22(SSH) elérését

      - valamint a szerver ip címét is engedélyezzük, hogy a válaszokat is sikeresen megkapják a hálózatok

    - Az ACL-eket az interfészekre állítom

      - G0/0.x subinterfészek kapják a(z) ipv6 traffic-filter SSH in parancsot

      - S0/0/0 kapja a(z) ipv6 traffic-filter MIKULAS out parancsot

- Hálózat tesztelése