ACL 1 Témazáró PKT

Feladat: ACL-ek használatával bizonyos forgalmak és VTY hozzáférés korlátozása.

KIKÖTÉSEK:

- NE HASZNÁLJ DENY ANY PARANCSOT AZ ACL-JEID VÉGÉN

- HASZNÁLD A HOST ÉS ANY EGYSZERŰSÍTÉSEKET AHOL LEHETSÉGES

- A FELADAT SZABÁLYSORRENDJE SZERINT ADD MEG AZ ACL SZABÁLYAIT!!!!!

- A LEGHATÉKONYABB HELYRE HELYEZD AZ ACL-EKET

Feladat megoldása assessment items szerint:

ACL 1:

- hozz létre egy 101-es sorszámú ACL-t

- tiltsd szabállyal a(z) Enterprise Web Server FTP elérhetőségét az Internet felől

- Tiltsd szabállyal a PING/ICMP üzeneteket az Internet felől, a HQ LAN 1 bármely hostja felé

- Minden más forgalmat engedélyezzen

ACL 2:

- Hozz létre 111-es sorszámú ACL-t

- HQ LAN 1 <-> Branch Server forgalmát tiltsuk

- Minden egyéb forgalom engedélyezett

ACL 3:

- Hozz létre egy *nevesített STANDARD* ACL-t

- használd a vty_block nevet (A nevét pontosan add meg!!!)

- Csak a HQ LAN 2 hálózat férjen hozzá a HQ router VTY portjaihoz

ACL 4:

- hozz létre egy nevesített extended ACL-t ami a branch_to_hq névre hallgat

- Egyik Branch LAN hálózatnak sem szabad elérnie a HQ LAN 1-et (mindegyik branch LAN-ra 1 ACE)

- Minden egyéb forhalom engedélyezett

Megoldás:

ACL 1:

HQ(config)#access-list 101 deny tcp any host 192.168.1.70 eq ftp

HQ(config)#access-list 101 deny icmp any 192.168.1.0 0.0.0.63

HQ(config)#access-list 101 permit ip any any

HQ(config)#interface Serial0/1/0

HQ(config-if)#ip access-group 101 in

ACL 2:

HQ(config)#access-list 111 deny ip any host 192.168.2.45

HQ(config)#access-list 111 permit ip any any

HQ(config)#interface GigabitEthernet0/0/0

HQ(config-if)#ip access-group 111 in

ACL 3:

HQ(config)#ip access-list standard vty_block

HQ(config-std-nacl)#permit 192.168.1.64 0.0.0.7

HQ(config-std-nacl)#line vty 0 4

HQ(config-line)#access-class vty_block in

ACL 4:

Branch(config)#ip access-list extended branch_to_hq

Branch(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.2.0 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.63

Branch(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.2.32 0.0.0.15 192.168.1.0 0.0.0.63

Branch(config-ext-nacl)#permit ip any any

Branch(config-ext-nacl)#interface Serial0/1/1

Branch(config-if)#ip access-group branch_to_hq out

FONTOS!!!!

A fenti parancsok kiosztását meg lehetett adni az ip access-list ex 111 és 101 parancsokkal is!! ez nem befolyásolja a pontozást, DE csak akkor adja meg az összes pontot, hogy ha az ACL tartalmazza az összes parancsot, helyes sorrendjében.

ennek tudatában csapjatok a homlokotokra, hogy „ajj bakker, pedig hatszor kitöröltem” ugye pedro?